Table 5. Analytical condition for EMP analysis.

| Element | Line | Crystal | Standard | Peak counting time (s) | Detection limit (wt. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | K | TAP | albite | 30 | 0.04 |
| Nd | La | LIFH | NdPO4 | 30 | 0.07 |
| Ca | K | PETJ | augite | 30 | 0.02 |
| Ta | M | TAP | Ta-Gel | 30 | 0.04 |
| Ti | M | LIFH | ilmenite | 30 | 0.03 |
| Fe | K | LIFH | ilmenite | 30 | 0.03 |
| Nb | L | PETJ | Nb-Gel | 30 | 0.04 |
| P | K | TAP | NdPO4 | 30 | 0.04 |
| Na | K | TAP | albite | 30 | 0.03 |
| Ba | L | PETJ | barite | 30 | 0.09 |
| La | L | LIFH | LaPO4 | 30 | 0.05 |
| Pb | M | PETJ | galena | 30 | 0.06 |
| Sr | L | PETJ | SrTiO3 | 50 | 0.05 |
| Ce | L | LIFH | CePO4 | 30 | 0.05 |
| Th | M | PETJ | monazite | 30 | 0.03 |
| U | M | PETJ | monazite | 30 | 0.05 |
| F | K | TAP | fluorite | 30 | 0.02 |